关于要求对朱槽沟河千佛、路里段河道

进行综合治理的建议

朱槽沟河又称南溪河，河流级别为4级，朱槽沟河起点位于舒城县棠树乡与万佛湖镇交界的板山处，讫点为千人桥镇三汊河村丰乐河交界处，河长57公里，流域面积206平方公里。

朱槽沟河为丰乐河重要支流之一，它是城关镇、千人桥镇、桃溪镇之间的界河。朱槽沟千人桥段自城关孔集渡槽至丰乐河入口长15.3公里。朱槽沟河经过千人桥镇路里、千佛、完备、太岗、张屋、旺禾、三汊河6个行政村，沿岸有5712户，居民2.03万人。长期以来，朱槽沟河一直未能得到应有治理，安全隐患颇多。

一是河槽狭窄，河道弯曲。朱槽沟河底宽10－20米，河道弯曲，迎流顶冲多。由此引起水流冲刷堤岸，形成岸坡崩塌，底脚悬吊，存在严重的安全隐患。

二是圩堤堤身相当单薄，杂草杂树丛生，竹木繁多，白蚁、毛狗等生物侵害严重，形成贯穿性孔洞，危及堤防安全。有的堤段上有住户，没住户的堤段坟冢多，河床淤泥淤积较多，过水能力弱。

三是建筑工程老化，损坏严重。朱槽沟河上的涵、闸、护岸多建于上个世纪五六十年代，建设标准低，工程老化严重。其后由于堤防的多次加固，致使涵、闸等建筑物出现断裂、渗漏、抽箱等问题。

四是堤防建设标准达不到要求。朱槽沟河堤防大部分为群众自发兴建，堤防建设的高度、厚度、填筑质量达不到要求。且堤坝背水坡为取土留下的深塘，堤坝渗径不足，高水位时坝后出现翻砂鼓水，严重危及堤身安全。

五是河道两边的树木、竹林等障碍物较多，减缓了水的流速。加之左右岸与水争地，相护抵触，造成朱槽沟河防洪标准不到十年一遇，直接威胁着两岸人民群众生命财产安全。

2016年，为进一步改善朱槽沟河的防洪能力，经省水利厅批准，投资1200万元对朱槽河千人桥侧下游张屋、旺禾、三汊河段4.6公里堤防进行综合治理。通过堤身土方加高培厚，改建穿堤建筑物，新建堤顶混凝土道路，使朱槽沟河张屋、旺禾段堤防防洪能力提高到20年一遇。

目前朱槽沟河路里村段、千佛村段约10公里未进行除险加固，险工险段多。1999年、2003年、2016年汛期都发生多处堤坝崩塌、穿堤涵闸抽箱等险情，经镇村干群的奋力抢险，虽未发生溃堤，但每年的汛期都投入大量的人力物力。2020年合九高铁舒城东站即将通车，朱槽沟河堤防防洪能力直接关系舒城高铁东站及连接道路的安全。

为此建议：县政府尽快对朱槽沟河路里、千佛段进行综合治理，确保当地群众生命财产安全，确保合九高铁舒城东站安全。