关于要求对朱槽沟河千人桥镇路里村至

张屋村段河道进行综合治理的建议

第22号

第一代表团：陈亚代表

朱槽沟河是丰乐河的重要支流之一，起于我县棠树乡与万佛湖镇交界的板山处，在千人桥镇三汊河村汇入丰乐河，河长57公里，流域面积206平方公里，河流级别4级。同时，该河流也是城关镇、千人桥镇、桃溪镇之间的界河。

朱槽沟河在千人桥镇境内全长约15.3公里，流经路里、千佛、张屋、旺禾、三汊河5个行政村，沿岸群众5712户2万余人。2016年，为提高朱槽沟河的防洪能力，经省水利厅批准，投资1200万元对千人桥镇一侧下游的张屋、旺禾、三汊河段4.6公里堤防进行了综合治理。通过堤身土方加高培厚、改建穿堤建筑物、新建堤顶混凝土道路等措施，使朱槽沟河张屋、旺禾和三汊河段堤防防洪能力提高到20年一遇。目前，朱槽沟河路里村至张屋村段也因隐患较多，亟待综合治理。 具体理由如下。

1.圩堤单薄，病患丛生。此段河堤主要由群众自发修建，大多就地取材，黏土构筑，且高度、厚度、填筑质量达不到标准要求。堤坝背水坡为取土留下的深塘，堤坝渗径不足，汛期高水位时坝后经常出现翻砂鼓水现象。目前，此段堤岸已历经几十年风雨，年久失修，白蚁、毛狗等生物侵害严重，形成贯穿性孔洞，防洪能力十分脆弱。

2.河槽狭窄弯曲，行洪不畅。朱槽沟河底宽约10－20米，河道弯曲，迎流顶冲多，由此引起水流冲刷堤岸，形成岸坡崩塌，底脚悬吊，安全隐患大。加之堤岸杂草杂树竹木繁多，河床淤泥淤积严重，河道过水能力有限，汛期行洪不畅。

3.建筑工程老化，损坏严重。朱槽沟河上的涵、闸、护岸多建于上个世纪五六十年代，建设标准低，工程老化严重。其后由于堤防的多次加固，致使涵、闸等建筑物出现断裂、渗漏、抽箱等问题。加之沿河两岸与水争地，相互抵触，造成朱槽沟河防洪标准不到10年一遇，直接威胁着两岸人民群众生命财产安全。

4.直接威胁舒城高铁东站运行安全。朱槽沟路里村至张屋村段长约10.7公里，1999年、2003年、2016年和2020年汛期都发生多处堤坝崩塌、穿堤涵闸抽箱等险情，综合各方情况分析，大家一致认为溃堤险情随时可能发生。若此段河堤发生溃堤，依据坝顶高程测算，合安九高铁舒城东站将会面临灭顶之灾。

为此建议：县政府尽快对朱槽沟河路里村至千佛村段进行综合治理，确保当地群众生命财产安全，确保合安九高铁舒城东站安全。