建议第7号

关于要求对百神庙镇枣木桥河治理的请求

枣木桥河是本镇一条内河,由原有的东西河、北坝河组成,流域面积50平方公里,贯穿本镇8个村:舒合、官塘、双塘、方圩、舒楼、舒平、团结、杨圩,圩堤总长21.23公里,新老建筑物共有33 座,其中公路桥4座,机耕桥3座,提水站1座,排涝站3座,泄洪闸2座,节制闸l6座,人行桥2座,溢流坝l座等。

一、存在问题

枣木桥河是本镇重点防汛之一, 存在的主要问题有: 一是由于内河防洪标准低,弯曲度大,圩堤单薄,迎流顶冲数多,毛狗洞多,白蚁危害大,管涌多,加之杭埠河床逐年下降,枣木桥河也随之下降, 导致迎水坡大面积崩塌, 险工险段逐年增多, 在每年汛前检査己发现重点险工险段11处,防洪标准低于五年一遇。在今年特大洪水中已溃堤3处,塌方10公里,影响11户住房安全,人员急需撤离;二是建筑物损坏严重,大多数工程建于上世纪五六十年代,由于工程设计标准低,年久失修,工程老化,4座跨河桥梁由于河床下降,桥墩出现倾斜,浆砌石基础损毁,桥面板保护层出现裂缝,均属危桥。1座提水站设备老化,不能发挥正常效益,无法保障舒楼村1200多亩农田灌概。朱洪碑溢流坝已出现裂缝,漏洞,随时会有被冲毁的可能,已建的200米护岸全部悬吊,20多处排水涵涵头全部损坏; 三是原自留灌溉直放口,由于河床下降,有水不能流入渠道,直接影响方圩、舒平两村3000多亩农田灌溉。

二、治理措施

加固圩堤,提高防洪能力。一是加固圩堤21.23公里,同时需要加固培厚,对部分地段越弯曲直,从背水坡加宽3米,高4米,外坡1:2,建成后圩堤顶宽4米, 防洪标准达20年一遇; 二是对已建损坏建筑物进行维修改造, 对迎水坡做块石护岸, 发挥原有的工程效益, 并需硬化防汛道路21公里。

三、治理效益

枣木桥河通过彻底治理后, 将发挥很大的经济效益和社会效益, 防灾抗灾能力得到显著提高,保护农田2.6万亩,新增有效灌溉面积800亩,保证了3万人的生命财产安全,区域内群众生产生活环境将有很大的改善。粮食增产, 群众增收, 交通运输方便, 生产成本降低。