关于要求对百神庙镇南港河进行治理的建议

据舒城县水利志记载，南港河亦称孔家河，源于欧岭，全长32.7公里，控制面积105.95平方公里，上游与南港镇藕塘村接壤，左岸是南港镇金星村，百神庙镇境内7.5公里，上起金桥村小堰口下至白马宕粮站出口汇入杭埠河。

南港河除险加固工程涉及金桥、舒合2个行政村，人口6926人，耕地面积5203人。在我镇境内新老建筑物共有12座，其中公路桥2座，漫水桥1座，提水站2座，拦水坝2座，节制闸2座，穿堤涵3道。

历年的汛期，是本镇的重点防汛地段之一。存在的主要问题是：一是防洪标准低于5年一遇，圩堤单薄，上游圩顶宽不足2米，内外坡太陡；二是险工险段多，由于河床逐年下降，已建的护岸工程悬吊，进水口无法进水，圩堤崩塌十分严重，多处地段形成迎流顶冲，三是在2010年特大洪水中出现圩堤塌方5公里，漫堤7公里；四是上游河床过水断面宽100多米，下游河床不足30米，形成倒“瓶颈”，日降雨量在120毫米，杭埠河水倒衬上涨时上游洪水雍高，就有决堤的危险，严重影响两岸1.2万人民群众生命财产的安危。

为此建议：

1.对迎水坡打块石护岸；

2.利用机械从背水坡踩蹬加固，加固后堤顶宽为5米；

3.对原有建筑物升级改造。

预计工程总共需占压田亩52亩、房屋拆迁90间、修建防汛道路5.5公里。初步测算总造价4500万元（南港河左岸未列入）。